賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心（龍蟠苑辦事處）

Jockey Club TSZ WAN SHAN CHILDREN & YOUTH INTEGRATED SERVICES CENTRE(Lung Poon Court Office)

自動化語音廣播系統

運作及維護手冊

Automated voice broadcasting systemOperation and Maintenance Manual

資訊科技義務人員(IT Specialist Volunteer)：朱孝賢(chu hau yin)

啟動日期:(Activation date): 2026年6月5日

目錄 (Table of contents)

1.文件基礎資料&系統概述(Document Metadata & Overview)

2.系統核心指定路徑（System kernel specified path）

3. 自動化運行概覽&損毀修復(Overview of Automated Operations & Troubleshooting)

4.如何使用該系統

5. 即時終止&覆蓋程式(Immediate termination & overwrite procedure)

6.異常處理&故障排除(Troubleshooting and troubleshooting)

7.管理規範及技術支援(Management guidelines and technical support)

8.版本更新記錄(Revisiion History)

1.文件基礎資料&系統概述(Document Metadata & Overview)

1.1文件基礎資料(Document Metadata)

項目名稱：賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心（龍蟠苑辦

事處）自動化語音廣播系統

文件編號：IT-CORE-SEC-630

生效日期：2026年6月5日

機密等級：內部公開 （Internal Restricted)

目前版本：v1.2

編制 ：朱孝賢（資訊科技義務人員）

審批 ：周姑娘（賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心龍蟠苑辦事處 一主任）

1.2系統慨述:

本手冊旨在規範「賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心（龍蟠苑辦事處）」內自動語音廣播系統的日常運作、手動幹預及故障排除程式。本系統由資訊科技義務人員設計，採用自動化腳本技術，旨在實現中心關門前的自動化播報。

2:系統核心指定路徑（System kernel specified path）

為確保系統能夠順利讀到音訊檔案及執行自動化代碼，所有核心檔案已放在專屬本機路徑：

核心檔案的路徑: C: Users\visual_studio\Scripts\automaticpg.py

3.自動化運行概覽&損毀修復(Overview of Automated Operations & Troubleshooting)

3.1自動化運行時間表

本系統使用高精度自動化調動機制，在每日的指定時間內觸發廣播，系統運行期間，職員切勿進行任何人工干預

| 運作日子 | 首次預告時間 （1st Alert） | 末次預告時間 （Final Alert） |
| --- | --- | --- |
| 星期一至星期二 | 17:45 | 17:55 |
| 星期三至星期六 | 21:45 | 21:55 |

3.2 故障修復

若果系統無法啟動，職員可點擊桌面上的auto_broadcast.bat進行啟動

4. 如何使用本系統 (System Operation Manual)

本系統為自動化排程廣播系統，具備自動執行的功能。

4.1 日常操作

- 自動化運行： 系統會根據預設的時間表（星期一至星期六）自動播放廣播，無需人工干預。員工只需要啟動電腦。

- 自動關機功能： 系統於每日指定關門時間（星期一/星期二 18:00，星期三至星期六 21:57）會自動關閉電腦。前台職員無需進行任何操作。

4.2 常見問題排查 (Troubleshooting)

Q: 點解聽唔到聲音？

- 請檢查目標端擴音設備是否已開啟且音量正常。

Q: 點樣更換廣播內容？

- 只需將新的錄音檔命名為 1750.mp3 或 1755.mp3，並覆蓋舊檔案即可

5.即時終止&覆蓋程式：(Immediate termination & overwrite procedure)

當遇上特殊情況，包括但不限於：因惡劣天氣（如颱風/黑色暴雨）臨時提早關門、特殊活動安排變更，操作員應採取以下手動干預措施：

即時應變：操作員可以直接使用櫃檯實體咪高風進行口頭語音廣播。可不用開啟電腦去進行廣播

6. 異常處理&故障排除(Troubleshooting and troubleshooting)

當系統未能正常輸出音訊時，操作員應採取以下分層排除法（Tier-1Troubleshooting) :

6.1事件判定與一線檢查:

硬體終端檢查 （Hardware Layer）：確認目標端擴音設備 （IP Speaker）之電源管理燈是否處於正常啟動狀態（ON）, 並檢查實體音量控制旋鈕未被調至最低或靜音，可以打开音乐去测试目標端的扩音设備是否能够输出音量

6.2回報機制 （Escalation Path）

操作限制：若上述一線檢查均確認正常，但系統仍然無法輸出語音，前臺職員切勿自行更改、移動或刪除系統目錄內的任何代碼與配置。應立即將事件回報予資訊科技義務人員。資訊科技義務人員會進行故障修復

7.管理規範及技術支援(Management guidelines and technical support)

管理規範：本系統之核心指令碼、音訊源檔案及網絡配置均受權限保護。非IT部門授權人員，嚴禁私自修改、移動或刪除

C：/Users\visual_studio\Scripts\automaticpg.py 內的任何內容。如有需要更改，請通知資訊科技義務人員進行更改（Tier-2級別事件）

技術支援 （technical support）

若系統發生嚴重故障（如排程全面失效、伺服器當機等 Tier-2級別事件），請根據以下順序進行技術升級回報：

| 技術支援崗位 | 負責人 | 聯絡電話 | 職責範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心日常管理（Tier 1） | 周姑娘 | 中心內線 | 負責中心日常運作 |
| 資訊科技義務人員（Tier 2） | 朱孝賢 | 54393515/ 96745159 | 負責系統架構維護、日誌分析與核心維修 |

8.版本更新記錄(Revisiion History)

為了方便後續追蹤與維護，本系統的版本變更記錄如下：

| 版本號 | 日期 | 更新內容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026/05/22 | 基礎的播放功能和維護 |
| v1.1 | 2026/05/23 | 本版本： 加入教學和優化檔案 |
| V1.2 | 2026/05/27 | 優化檔案（修改「可自動關閉電腦」） |